# Matériel à disposition

Une carte Arduino UNO (et son câble USB),

Un potentiomètre 10K ohms,

Une plaque d'essai et des fils pour câbler le montage.

# Généralité du CAN

Que signifie CAN ?

Qu'est ce qu'un CAN unipolaire ?

Qu'est ce qu'un CAN bipolaire ?

# CAN

On souhaite mesurer à l’aide d’un CAN, la tension d'un potentiomètre de 10 kΩ pour une tension de 5V

On échantillonne à 10kHz, cette tension à l’aide d’un CAN 10 bits de tension pleine échelle [0 ; 5V].

A l'aide de page des Rappels, calculer le quantum

A l'aide de la page des Rappels, calculer la période d'échantillonnage

Câbler la carte arduino et le potentiomètre selon le schéma suivant :

Compléter le programme arduino avec les valeurs pour bitconv, Vref, fe et q

# Rappels

relation période/fréquence :

T : la période (s)

f : la fréquence (Hz)

calcul du quantum :

q : Quantum du convertisseur (V)

Vref : Tension de référence du CAN (V)

n : Nombre de bit du convertisseur

tension de sortie du CAN :

U : Tension d’entrée à convertir (V)

q : Quantum du convertisseur (V)

N : Nombre décimal de sortie

Nombre de mesure :

mesures=fe f

fe : l'échantillonnage (Hz)

f : la fréquence du signal (Hz

mesures : Le nombres d'échantillonnages effectué

Période d'échantillonnage :

Te=1 fe

Te : la période d'échantillonnage (s)

f : la fréquence d'échantillonnage (Hz)