Un ALI (Amplificateur Linéaire Intégré) est un CI analogique.

Les ALI étaient aussi appelés AOP ou Ampli OP (Amplificateur OPérationnel) parce qu’ils servaient à réaliser des opérations mathématiques (addition, soustraction, multiplication, division, intégration et dérivation) pour le calcul analogique. Il s’agit d’un des composants les plus importants de l’électronique analogique.

# SYMBOLES, RÔLE ET CARACTÉRISTIQUES

Le composant possède deux entrées : une entrée non inverseuse (+), une entrée inverseuse (-) et une sortie. Il se présente sous la forme d’un boitier à huit broches (DIL 8).

Les bornes d’alimentation ne sont en général pas représentées.

Un ALI permet d’amplifier la différence de potentiel « e » entre les 2 tensions d’entrées (Ve- et Ve+).

La tension d’entrée différentielle du montage « e » est : e = Ve+ - Ve-

Remarque :

La tension d’entrée différentielle est parfois repérée : Ved ou .

# CARACTÉRISTIQUES D’UN ALI IDÉAL

Schéma équivalent d’un ALI idéal

On adopte pour un ALI « idéal » les caractéristiques suivantes :

RE = Résistance d’entrée de l’ALI  ∞ ; Ie+ = Ie-  0

On admet alors la tension différentielle e = RE . Ie  0

RS = Résistance de sortie de l’ALI  0 ; RS . Is  0

et par suite : Vs = Ao . e

Ao est le gain en boucle ouverte de l’ALI, on l’admet  ∞

# BROCHAGE

|  |  | - : Réglage Offset - : Entrée inverseuse - : Entrée non inverseuse 4 : Alimentation (-) 5 : Réglage Offset 6 : Sortie 7 : Alimentation (+) 8 : Non Connecté |
| --- | --- | --- |

# Exemple : LM 741CN

Schéma interne de l’ALI LM 741CN

# ALIMENTATION

Elle va dépendre de l’utilisation du montage. Elle peut-être de 2 types : symétrique ou asymétrique.

## ALIMENTATION SYMÉTRIQUE

Les ALI fonctionnent en général avec une alimentation double symétrique (+Vcc ; -Vcc).

Ce type d’alimentation alimentation est constituée de deux générateurs de tension continue symétriques et sera utilisé si la sortie doit évoluer en valeur positive et négative (par exemple lors de l’amplification d’un signal alternatif).

## ALIMENTATION ASYMÉTRIQUE

Les ALI peuvent aussi être alimentés en asymétrique (+Vcc ; 0 V).

Dans ce cas la sortie ne peut évoluer qu’entre 0 V et +Vcc.

Ce type d’alimentation est en général réservé à la commande TOR ou à l’amplification de tension continue positive.

## Remarques :

La tension d’offset est une tension de décalage de la sortie due à la constitution interne de l’ALI. Le réglage de la tension d’offset permet de régler Vs = 0 si e = 0 (ajustement du zéro en sortie).

# NOTIONS DE BOUCLE

## FONCTIONNEMENT EN BOUCLE OUVERTE

| En pratique, les courants d’entrée peuvent être négligés (ie+  0 ; ie-  0). RE = résistance d’entrée de l’ALI  ∞. Alors la tension différentielle e = RE . Ie  0 RS = résistance de sortie de l’ALI  0 ; RS . Is  0 Caractéristique de transfert : Vs = f(e) Vs = Ao x e = Ao x (Ve+ - Ve-) |  |
| --- | --- |

Ao est le gain en boucle ouverte.

Caractéristique de  transfert d’un ALI « idéal ».

|  | La tension de sortie Vs dépend directement de la tension différentielle d’entrée e. On distingue trois zones : la zone de linéarité : e  0 V ; Vsat- < Vs < Vsat+ la zone de saturation haute : e > 0 V ; Vs = Vsat+ la zone de saturation basse : e < 0 V ; Vs = Vsat- Remarque : Si Vcc = 15 V alors Vsat = 14 V |
| --- | --- |

Calculons la tension différentielle d’entrée « e » entraînant la saturation de la tension de sortie pour un LM 741CN en boucle ouverte avec Ao = 200 000 d’après le datasheet et alimenté en asymétrique avec Vcc = 15 V.

### Conclusion :

Un tel montage est souvent incontrôlable (car trop sensible = 75 μV ). L’ALI sera toujours (ou presque) utilisé avec une contre réaction donc en boucle fermée (Exception : voir montage comparateur de tension).

## FONCTIONNEMENT EN BOUCLE FERMÉE

| Schéma équivalent du montage avec réaction positive. Symbole d’un comparateur dans une boucle d’asservissement Remarques : On dit qu’il y a réaction positive quand la sortie est reliée à l’entrée non inverseuse. On dit qu’il y a contre-réaction (ou réaction négative) quand la sortie est reliée à l’entrée inverseuse. | KVs Schéma équivalent du montage avec réaction positive |
| --- | --- |

Une contre-réaction assure un fonctionnement linéaire de l’ALI (e  0 V).

Une réaction positive provoque la saturation de l’ALI.

e = Ve – KVs ; Vs = Ao.e

Vs = Ao . (Ve – KVs) ou encore Vs = Ao.Ve – Ao.KVs soit Ao.Ve = Vs + Ao.KVs

donc Ao.Ve = Vs (1 + Ao.K) et VsVe=Ao1+Ao.K

Si Ao.K >> 1 on peut écrire VsVe≈1K

# Conclusion :

# On pose VsVe≈Av (le gain en tension du montage).

Si Ao.K >> 1, le gain Av ne dépend plus de Ao mais uniquement du facteur K qui est souvent un rapport de résistance donc parfaitement contrôlable.

# LES PRINCIPAUX MONTAGES

## MONTAGE SUIVEUR DE TENSION

L’ALI doit avoir une contre-réaction, on sait qu’en régime linéaire : e  0 V.

|  | uS = uE - e L’ALI possède une contre-réaction. e  0 V Finalement : uS = uE Remarques : Le suiveur de tension permet de prélever une tension sans la perturber, car il possède un courant d'entrée nul. On le rencontre donc régulièrement lors de la présence de sonde. |
| --- | --- |

## MONTAGE AMPLIFICATEUR DE TENSION

L’amplification en tension est : Av=usuE

Le gain en dB (décibels) est : Gv=20log10Av

## MONTAGE AMPLIFICATEUR INVERSEUR

| Calculons Av et Gv si R1 = 4,7 k, et R2 = 100 k. Av=-R2R1=-1004.7=-21.3 Gv = 20 log10 ¦Av¦ = 26,6 dB | usuE=-R2R1 Caractéristique de transfert de uS = f(uE) : |
| --- | --- |

## MONTAGE AMPLIFICATEUR ADDITIONNEUR

|  | Vs=-R3*V1R1+V2R2 Remarques : Ce montage est aussi appelé « amplificateur sommateur de tension ». ## Si R1 = R2 = R3 alors Vs = - (V1+V2) |
| --- | --- |

Ils existent d’autres montages : amplificateur non inverseur, comparateur de tension, oscillateur, amplificateur de différence, …