# Travail demandé :

## L’analyse du cycle de vie (0,5h)

Allez sur le site de l’ADEME, et répondez aux questions suivantes :

- Qu’est-ce qu’une ACV ?

- En quelques mots, que peut-on comparer avec une ACV ?

## Les matériaux usuels et le recyclage

### Investigation (0,5 h)

Que savez-vous du devenir de vos bouteilles plastiques ?

- Taux de recyclage ?...................................... ;

- Volume ou masse /foyer et à l’échelle d’un pays (La France) : ……………………….

Indiquez quelques exemples et quelles activités de recyclage qui y sont liées :

### Collecte d’informations (1,5 h)

- Choisissez parmi les 4 matériaux suivant ceux issus de produits en fin de vie :

EC1 : papiers/cartons

EC2 : verre

EC3 : plastique

EC4 : métal.

- Déterminez la masse de déchet (pour le plastique) en kg/habitant/an (en France) …………………………………………………………… ;

A partir du site ecoemballages.fr :

- Présentez la chaine de recyclage du plastique :

- Calculer la masse de CO2 évitée, l’énergie et le pétrole économisés sur une année.

Inventaire : déterminez les étapes du cycle de vie d’une bouteille d’eau en plastique, en remettant les bonnes étapes au bon endroit :

Captage d’eau ; Particulier ; Transport recyclage ; Entrepôt ; Centre de tri ; Transport ; Enfouissement, incinération ; Fabrication résines PET et préformés

Centre de tri

Fabrication et mise en bouteille

Commerce

## Comparaison entre 2 formats de bouteille

### Sur SolidWorks, vous réaliserez 2 bouteilles : (1 h)

- L’une de 1,5 L (dimensions extérieures : Diamètre 85 mm, hauteur totale 300 mm, épaisseur 0,3 mm)  se servir des modèles existants dans la salle (1,5L et 5L)

- L’autre de 5L (dimensions extérieures : Diamètre 160 mm, hauteur totale 330 mm, épaisseur 0,3 mm).

- Utiliser la fonction coque pour vider l’intérieur de la bouteille.

- Vous attribuerez le matériau PET.

### Dans l’onglet « EVALUER », vous ouvrirez « sustainability » : (0,5 h)

Pour chacune des bouteilles vous entrerez les valeurs suivantes :

| - Fabrication : Inde ( l’Afrique n’étant pas proposée) - Distribution :Inde - Construit pour durer 1 année - Transport : garder les valeurs par défaut |  |
| --- | --- |
| - Exportez les fichiers de résultats ( 1L et 5L fab. Inde) |  |

### Réalisez la même opération en changeant l’origine de fabrication : Europe  (0,5 h)

Exportez les fichiers de résultats (1L et 5L fab.Europe)

### Comparez les résultats des 4 fichiers, qu’en concluez-vous ?: (0,5 h)