# Le matériel

| Arduino Uno est une carte programmable intégrant un micro-contrôleur. C'est un composant programmable qui pour l'instant ne sait rien faire ou presque. Il se connecte via un câble USB. Pour lui apprendre à réaliser des tâches utiles, il va falloir le programmer. La carte peut recevoir sur ses entrées des signaux numériques ou analogiques. Ensuite le micro-contrôleur traite les informations et les transmet sur ses sorties numériques. |  |
| --- | --- |

Comme vous pouvez le voir, le câblage de composants n'est pas facile pour des débutants, nous utiliserons donc des modules pré-câblés Grove et une interface Shield Grove.

| A0 A3 : entrées analogiques (Capteurs lumière, t°C, humidité ) D2 D7 : entrées/sorties numériques (digital) (Interrupteur, del, ultrason, moteur) |  |
| --- | --- |

# Les logiciels

Algorithme :

Programmation avec interface graphique Ardublock (type Scratch)

Programmation avec du code (type C++)

# Maîtriser Ardublock

Analyser et retrouver les algorithmes correspondant aux programmes suivants

A partir des algorithmes, compléter et tester les programmes sur les maquettes didactiques

Algorithme 1 : la lumière s'allume 15s SI une présence est détectée à moins de 10cm

algorithme 2 : la lumière s'allume 10s SI luminosité < 160 ET interrupteur appuyé

# Maîtriser « un peu » le code

Sur Ardublock, réaliser le programme suivant puis le téléverser sur l'Arduino. Recopier le code sur votre feuille et analysons ensemble les différentes structures.

# Synthèse

Un programme en code Arduino se présente de la façon suivante :

|  définition des constantes (int ou byte ou boolean) et des bibliothèques de composants (#include <nom>) |  |
| --- | --- |
|  void setup() { instruction à n'exécuter qu'une seule fois ; }  void loop() { | Les instructions se terminent par ; { et } fonctionnent toujours par paire et encadrent un bloc d'instructions // permet d'écrire un commentaire |
| instructions à répéter en boucle ; } |  |

Algorithme : une del s'allume 10s si la luminosité est < à 512

int del = 3 ;	// la del est connecté sur le Shield D3

int ldr = A0 ;	// la ldr est connectée sur le Shield A0

int luminosite ;	// on créé une variable luminosité

void setup()

{

pinMode (del, OUTPUT) ;	// la del est un signal d'entrée

}

void loop()

{

luminosite=analogRead(ldr) ;	// lecture valeur analogique de la ldr assignée à luminosité if (luminosite<512)	// si la luminosité est inférieure à 512

{

digitalWrite (del, HIGH) ;	// mettre la del à la valeur allumée delay (10000) ;	// pendant 10s

}

}

# Programmer le tracker

Écrire l’algorithme relative au tracker ( 2 ldr couplés à un servomoteur pour l'azimut / 2 ldr couplés à un servomoteur pour la hauteur).

Dans notre projet, Ardublock atteint vite ses limites, il va falloir programmer en lignes de code !