- Lancer Realterm en cliquant sur l'icône ou depuis le menu 'Démarrer'.

Remarques : En passant la souris sur un bouton, une zone de saisie, on obtient une description souvent très clairede leur rôle.

# Configuration

- Définir le type d'affichage des données reçues (on utilisera le plus souvent Ascii ou Hex[space]).

- Configurer le port de communication .

- Cliquer sur l'onglet 'Port' (1).

- Sélectionner le port (2).

- Configurer le format de transmission (3) à (7).

- Cliquer sur 'Change' (8).2.

# Réception

- Si le port reçoit des données, elles sont affichées dans la fenêtre noire. Dans la zone 'Status' (à droite), RXD change de couleur à chaque réception.

# Émission

- Pour envoyer des données :

- Cliquer sur l'onglet 'Send' (1).

- Saisir les données à envoyer en ASCII ou en hexadécimal (2). Les données envoyées sont mémorisées, on peut y accéder via le bouton de liste déroulante.

- Cliquer sur l'un des boutons selon le format des données (3). Dans la zone 'Status', TXD change de couleur.

- (4) En cochant les cases, on peut envoyer les caractères 'Retour chariot' et 'Retour à la ligne' à la fin d'une commande ASCII. On peut aussi écrire '\r' ou '\n' à la fin de la chaîne. En Hexadécimal, on mettra 0x0D (CR) et 0x0A (LF).

- (5) Défini si l'affichage passe à la ligne avant ou après l'envoi de la commande.

# Capture

- Le dialogue peut être enregistré. Bien utile pour une analyse de trame, cela le sera aussi pour intégrer les informations à un compte rendu.

- Cliquer sur l'onglet 'Capture' (1).

- Définir le dossier de sauvegarde et le nom du fichier (2)

- Lancer la capture en appuyant sur 'Overwrite' pour écraser le contenu du fichier ou sur 'Append' pour que l'enregistrement se fasse à la suite du fichier. La zone passe en rouge.

- Deux façons d'arrêter la capture :

- Manuellement en cliquant sur 'Stop Capture' (5).

- Automatiquement au bout d'un temps ou au bout d'un certain nombre d'octets (4). Il faut bien sûr définir cela avant le lancement de la capture.

- Le fichier obtenu est un fichier texte pouvant être ouvert avec n'importe quel éditeur de texte.

# Code ASCII