# Exercice 1 : Présentation du DS1621 (thermomètre numérique)

Le capteur de température DS1631 (Dallas Semiconductor) fait partie de la famille des capteurs "intelligents" : sur la même puce, il y a un capteur de température classique associé à une électronique d'interface (convertisseur analogique - numérique, contrôleur avec son jeu d'instructions, EEPROM, port série synchrone : bus I2C).

Le DS1631 est un thermomètre numérique : plage de mesure - 55,0 °C à + 125,0 °C.

La température est fournie sous la forme d'un nombre binaire en complément à deux.

Le DS1631 s'interface avec un bus I2C et travaille à une fréquence d'horloge de 400 kHz.

La précision de la mesure est de 0,5 °C dans la plage 0 °C à +70 °C.

## Exercice1.1 : Décodage de trame

Un microcontrôleur communique avec le DS1621 par le bus I2C :

Indiquez à quoi correspond les « pics » jaunes.

Déterminer l'adresse I2C du DS1631.

Déterminer la commande reçue par le DS1631.

Indiquer les débuts de communication sur la trame.

Indiquer la fin de communication sur la trame.

Indiquer à quoi correspond la donnée envoyée par le DS1631.

Déterminer la durée de transmission de la trame en notation ingénieure.

## Exercice 1.2 : Composition d’une trame

Dessiner la trame I²C correspondant à l’écriture de la valeur 35 dans le registre de l’instruction « Access TL » (on suppose que l’esclave accuse systématiquement réception).

# Exercice 2 : Trame bus I2C

Nous allons brancher sur une carte Arduino un capteur de température infrarouge avec communication par bus I2C

Caractéristiques du capteur :

Le capteur fonctionne sur 12 bits

plage de mesure : -40°C à 85°C

la mesure est linéaire

le capteur envoi d’abord les bits de poids faible (B7 à B0) puis ceux de poids plus forts (B11 à B8)

La liaison I2C est classique donc les adresses sont sur 7 bits

On relève la trame I2C suivante :

## Décodage de la trame :

- Entourez sur la trame le bit de START

- Relevez l’adresse du capteur. La mettre en hexadécimal

- Entourez sur la trame le bit de R/W

- Quel est son état logique et que cela signifie-t-il ?

- Entourez sur la trame les bits d’acquittement (ACK)

- Entourez sur la trame les bits de données transmis par le capteur (DATA)

- Entourez sur la trame le bits de non-acquittement (NACK)

- Entourez sur la trame le bit de STOP

## Analyse des données :

- Calculez la résolution du capteur

- Donnez la valeur des 12 bits de mesure que le capteur a envoyé (lus sur la trame)

- En déduire la température mesurée par le capteur

# Exercice 3 : Etude du circuit 24C04

Soit un circuit 24C04 dont les broches E2 et E1 sont reliées à la masse.

- On désire écrire la donnée 0xF9 à l'adresse 00 du bloc 0 en mode direct. Donner la trame.

- On désire écrire les données 0xF9, 0xE0, 0x12 respectivement aux adresses 0x10, 0x11, 0x12 du bloc 1 en mode séquentiel. Donner la trame

- On désire lire la donnée présente à l'adresse 00 du bloc 0 en mode direct. Donner la trame.

- On désire lire les données présentes aux adresses 0x10 et 0x11 du bloc 1 en mode séquentiel. Donner la trame.