Un transistor est constitué de 2 jonctions PN (ou diodes) montées en sens inverse. Selon le sens de montage de ces diodes on obtient 2 types de transistors :

# PRÉSENTATION ET SYMBOLES

| Un transistor comporte trois connexions : L’émetteur (E), la base (B) et le collecteur (C) |  |
| --- | --- |
| Le transistor NPN | Le transistor PNP |
| La base, zone de type P, est située entre deux zones de type N. | La base, zone de type N, est située entre deux zones de type P. |

Remarques :

L'émetteur est toujours repéré par une flèche qui indique le sens du courant dans la jonction entre base et émetteur. C'est l'effet transistor qui permet à la diode qui est en inverse de conduire quand une tension est appliquée sur la base.

NPN	PNP

On peut considérer le transistor comme l’association de deux diodes dont la représentation ci-dessus peut aider.

# POLARISATION D’UN TRANSISTOR

## RÈGLES

Deux sources d'alimentation sont nécessaires pour assurer un fonctionnement correct du transistor. Elles sont souvent notées :

VBB : alimentation du circuit Base

VCC : alimentation du circuit Collecteur Remarque : L'alimentation VBB est parfois réalisée à partir de VCC

## CARACTÉRISTIQUES D’UN TRANSISTOR

Les constructeurs donnent en général les valeurs ci-dessous à ne pas dépasser afin d'éviter la détérioration du transistor :

VCEO ou VMAX : tension collecteur/émetteur maxi (à VBB = 0)

VBEO : tension base/émetteur maxi

IC max : courant maxi dans le collecteur

# P : puissance maxi que peut dissiper le transistor (avec P = VCE . IC)

# PRINCIPE

| C’est un petit courant dans la base (Ib) qui permet le passage d'un courant beaucoup plus fort du collecteur vers l'émetteur (Ic). | Le courant de base est multiplié par un coefficient β=IcIb Dans le cas présent le courant dans le moteur est égal à 200 fois le courant de base. |
| --- | --- |

Remarques :

Ce coefficient  (gain en courant du transistor) est souvent noté Hfe dans les catalogues constructeurs. Il est parfois aussi appelé coefficient d'amplification statique en courant.

En règle générale  varie de 30 à 300 avec pour valeur courante :

| Soit le courant de base est nul et le transistor est bloqué. Il est équivalent à un interrupteur ouvert. | Soit le courant de base est suffisant et le transistor est saturé. Il est équivalent à un interrupteur fermé. |  |
| --- | --- | --- |
| Rv = 50 Ω Vce sat = 0,2 V Vbe = 0,7 V 200 ≤  ≤ 300 VoH = 3,5 V Transistors dit "petit signaux" :100 <  < 300 Transistors dit de "puissance" :30 <  < 100 |  |

# CALCUL DE LA RÉSISTANCE DE BASE

La résistance de base doit être calculée pour avoir un courant de base suffisant. Quand le transistor est utilisé en commutation, deux cas sont possibles.

Le point de départ pour le calcul d'une résistance de base Rb est le courant Ic.

Ce courant est calculé en fonction de la résistance de la charge et de la tension à ses bornes. Attention, la tension Vce sat est proche de 0 V mais pas nulle.

Ic=Vcc-VcesatRb=9-0.250=0.176 A

Le courant de base Ib doit être suffisant pour saturer le transistor : Ib>Icβ

Si dans notre cas est au moins égal à 200 d'après la documentation constructrice, il nous faut

# Ib =0.176200= 0,00088 A soit 0,88 mA

Connaissant Ib, il est maintenant possible de calculer Rb :

Rb =UrbIb  et  VoH = Urb + Vbe

VoH est la tension au niveau haut en sortie de la porte NAND : VoH = 3,5V selon la documentation.

Urb = VoH - Vbe = 3,5 - 0,7 = 2,8 V

Nous pouvons calculer Rb théorique :

Rb =UrbIb=2.80.88*10-3= 3181Ω = 3,181 kΩ

Pour garantir une bonne saturation, il est d'usage de choisir une résistance normalisée 2 à 3 fois plus petite, ou on adopte un coefficient de "sursaturation" compris entre 2 et 3 Ib.

Nous choisirons Rb = 1,2 kΩ

# AUTRES TRANSISTORS

|  | Le transistor PNP Le courant de base change de sens et Vbe est négatif. La charge est maintenant sur le collecteur et la commande se fait sur un niveau bas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le transistor MOS Le courant sur la grille est nul, c'est la tension Vgs qui détermine l'état du transistor. Le courant étant nul, il est possible de commander un fort courant sans énergie de commande. On utilise souvent des MOS de puissance pour l'alimentation des moteurs à courant continu. Vgs positif => T saturé Vgs nul => T bloqué |  |