## Liaison simplex : Il y a un émetteur et un récepteur. La liaison s’établit dans un seul sens.  Une double liaison simplex est nécessaire pour communiquer.

Emetteur et récepteur doivent être configurés à la même vitesse de transmission.

RS232 entre deux systèmes distants (plusieurs mètres):

Exemples d’application :

Liaison série 0 / 5V (UART)

Port COM PC

Liaison série -6V / +6V (RS232)

Communication série asynchrone : UART entre deux composants électroniques (qq 10 cm) :

(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)                            (dans un même objet technique)

Fonction
UART

Exemple : GPS :                                                                                               Autres cartes électroniques avec UART :

µC
16F877A

Caméra :

Module radio :

RX (RXD)
TX (TXD)

Bluetooth :

Le protocole de communication série :

- La ligne au repos est au niveau haut (état logique 1).

- L’émetteur/maître fait passer la ligne du niveau haut au niveau bas, c’est le signal qu’une émission va avoir lieu (bit de start).

- L’émetteur/maître envoie ensuite la donnée en commençant par le bit de poids faible. Cette donnée peut avoir une longueur typique de 7 ou 8 bits.

- La donnée peut être suivie d’un bit de parité, celui-ci n’est pas obligatoire.

- La transmission prend fin quand l’émetteur/maître force la ligne au niveau haut sur un ou deux bits (bit(s) de stop).

+5V

0V ou
 +5V

Sur l’entrée RX et la sortie TX de l’UART d’un microcontrôleur alimenté sous 5V, un niveau 1 <-> 5V et niveau 0 <-> 0V.

(Entrée / sortie TTL)

Caractéristiques électriques d’une communication série RS232 :

Un niveau logique "0" est représenté par une tension de +3V à +25V et un niveau logique "1" par une tension de -3V à -25V. Ordinairement, des tensions de +12V et -12V sont utilisés.

Oscillogramme de la transmission du caractère K (01001011), avec un bit de départ et un bit d'arrêt.