# Exercice 1

Dessiner un signal rectangulaire d’amplitude 0-5V de fréquence 100Hz et de rapport cyclique 75%. Calculer la durée au niveau haut (ou TON) du signal. Calculer la valeur moyenne de ce signal.

# Exercice 2

Soit le signal suivant observé sur un oscilloscope :

|  | L’oscilloscope est réglé de la façon suivante : Base de temps : 2µs par division Calibre : 500mV par division |
| --- | --- |

- Calculer la fréquence et la période de ce signal.

- Déterminer les valeurs crête min, crête max, crête à crête du signal, ainsi que sa valeur moyenne.

# Exercice 3 :

Indiquer, à côté de chaque courbe si il s’agit du signal de type analogique, logique ou numérique.

# Exercice 4

Tracer la courbe suivante :

Signal triangulaire symétrique alternatif d’amplitude crête 10mV et de fréquence 50Hz.

# Exercice 5

Signal carré positif d’amplitude 5V et de fréquence 1kHz.

# Exercice 5

Caractériser les signaux suivants, en y indiquant :

- Sa forme;

- Sa période et sa fréquence;

- Son amplitude;

- Sa valeur moyenne.

| Base de temps: 1ms/div Sensibilité verticale: 2V/div |  |
| --- | --- |

# Exercice 6

- Tracer la courbe d’un signal rectangulaire positif ayant une amplitude de 8V, une fréquence de 10kHz et un rapport cyclique de 1/4.

- Calculer la valeur moyenne :

- Même chose mais avec un rapport cyclique de ½

- Calculer la valeur moyenne :