Exercice 1 : Ipconfig

On donne un extrait des informations fournies par ipconfig

Carte Ethernet Connexion au réseau local :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet

Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-26-2D-AF-D2-AC

DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non

Configuration automatique activée. . . : Oui

Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.6

Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0

Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.254

IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 184559149

DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-A4-E8-80-00-26-2D-AF-D2-AC

Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.240

Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.241

1. Quel est l'adresse MAC de la carte réseau?

2. L' adresse MAC peut -elle être modifiée?

3. Calculer le nombre d'adresses MAC disponibles?

4. Quelle est l'adresse IP de la carte réseau?

5. L'adresse IP peut elle être modifiée?

6. Calculer en binaire l'adresse IP et repérer sur celle ci l'adresse réseau et l'adresse machine

7. Calculer le nombre d'adresses machines disponible sur ce réseau.

8. Les serveurs DNS font -il partie du réseau? (justifier)

9. La passerelle fait -elle partie du réseau? (justifier)

10. Quel est le rôle de la passerelle?

11. Quel est le rôle des serveurs DNS?

12. Que signifie DHCP non activé?

13. Quel serait l'intérêt d'activer DHCP?

Exercice 2 : QCM

Exercice 3 Analyse d'une trame

On a relève la trame suivante (RT.pcap tramme5):

ם Encadrer et repérer la couche Ethernet (colonne hexadécimal)

ם Encadrer et repérer la couche la couche IP.

ם Quel est le protocole de la couche suivante (non encadrée)?

ם Compléter le tableau:

| Adresse MAC source |  |
| --- | --- |
| IP source (décimal) |  |
| Adresse MAC destination |  |
| IP destination (décimal) |  |

ם Repérer la machine source et la machine destination sur le schéma suivant

ם Compléter sur ce schéma les adresses MAC source et destination

ם Colorier sur le schéma le chemin emprunte par la trame

Exercice 4 : Analyse d'une trame

Reprendre les questions précédentes avec la trame suivante (RT.pcap trame 21):

ם Encadrer et repérer la couche Ethernet (colonne hexadécimale)

ם Encadrer et repérer la couche la couche IP.

ם Quel est le protocole de la couche suivante (non encadrée)?

ם Compléter le tableau:

| Adresse MAC source |  |
| --- | --- |
| IP source (décimal) |  |
| Adresse MAC destination |  |
| IP destination (décimal) |  |

ם Repérer la machine source et la machine destination sur le schéma suivant

ם Compléter sur ce schéma les adresses MAC source et destination

ם Colorier sur le schéma le chemin emprunte par la trame