# Objectif du TP

Déterminer la relation entre tension et courant électrique dans un circuit résistif en courant continu.

# Contexte

L'arrivée d'eau froide sous pression remplit le réservoir au fur et à mesure qu'il se vide. L'eau froide rentre par le bas de la cuve (même pour une version horizontale), pour y être chauffée progressivement et automatiquement sous l'effet de la résistance électrique.

Existe-t-il une relation simple entre la tension d’alimentation du chauffe eau, le courant qui circule dans la résistance de chauffage et la température de l’eau ?

Pour cela nous allons mener une étude en simulant la résistance du chauffe eau par une résistance électronique et l’alimentation EDF 230 V par un générateur de tension.

Nous utiliserons deux résistances de valeurs différentes pour étudier l’impact de la résistance.

Figure 1 : Schéma de câblage du chauffe eau

# Calcul Théorique

- Calculer l’intensité circulant la Resistance pour les deux valeurs de résistances suivantes R1=560 et R2 = 220 en fonction de la tension dans le tableau ci-dessous

| Resistances | Tension U (V) | 0 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.4 | 7.2 | 9.1 | 10.8 | 12.4 | 14.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 = 560 | Intensité I (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 = 220 | Intensité I' (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Faire un graphique de f(I)=U sur du papier millimétré, vous veillerez à ce que les deux graphes apparaisse sur la même feuille.

- Calculer grâce au graphe le coefficient directeur de vos deux courbes. Que constatez-vous pour ces deux coefficients ?

# Simulation :

- Grace au logiciel de simulation de votre choix (LT SPice, Crococlip ou Proteus), replissez le tableau suivant :

| Resistances | Tension U (V) | 0 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.4 | 7.2 | 9.1 | 10.8 | 12.4 | 14.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 = 560 | Intensité I (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 = 220 | Intensité I' (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Faire un graphique de f(I)=U sur un tableur, vous veillerez à ce que les deux graphes apparaisse sur la même feuille.

- Calculer grâce au graphe le coefficient directeur de vos deux courbes. Que constatez-vous pour ces deux coefficients ?

# Mesure sur la platine

## Matériel & instruments de mesure

| Résistance : R1 = 560 Ω et R2 = 220 Ω une plaque de montage 5 fils électrique (2 rouge, 3 noir) un générateur de tension continue variable 0-15 V | un voltmètre un ampèremètre |
| --- | --- |

## Protocole de Manipulation

| Manipulation : | Choisir une résistance Réaliser le montage électrique à partir du schéma ci-dessous. Placer le voltmètre pour mesurer la tension électrique U aux bornes de la résistance R. Placer l’ampèremètre pour mesurer l’intensité électrique I du circuit. Appeler le professeur. Mettre le circuit sous tension. Faire varier la tension du générateur G pour compléter le tableau de mesures ci-dessous. Recommencer la manipulation avec la 2ème résistance. |
| --- | --- |

- Placer le symbole des appareils de mesure utilisés sur le schéma ci-dessus.

- Quel est le code couleur pour les deux résistances utilisées ?

- Relevés de mesures :

| Resistances | Tension U (V) | 0 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.4 | 7.2 | 9.1 | 10.8 | 12.4 | 14.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 = 560 | Intensité I (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 = 220 | Intensité I' (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Faire un graphique de f(I)=U sur un tableur, vous veillerez à ce que les deux graphes apparaisse sur la même feuille.

- Calculer grâce au graphe le coefficient directeur de vos deux courbes. Que constatez-vous pour ces deux coefficients ?

|  | 1° anneau gauche |  | 2° anneau gauche | Dernier anneau gauche |  | Anneau droite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1° chiffre |  | 2° chiffre | Multiplicateur |  | Tolérance |  |
| noir | 0 |  | 0 | 1 |  | - |  |
| marron | 1 |  | 1 | 10 |  | 1% |  |
| rouge | 2 |  | 2 | 102 |  | 2 % |  |
| orange | 3 |  | 3 | 103 |  | - |  |
| jaune | 4 |  | 4 | 104 |  | - |  |
| vert | 5 |  | 5 | 105 |  | 0,50% |  |
| bleu | 6 |  | 6 | 106 |  | 0,25% |  |
| violet | 7 |  | 7 | 107 |  | 0,10% |  |
| gris | 8 |  | 8 | 108 |  | 0,01% |  |
| blanc | 9 |  | 9 | 109 |  | - |  |
| or | - |  | - | 0.1 |  | 5 % |  |
| argent | - |  | - | 0.01 |  | 10 % |  |
| Voltmètre Tension continue |  |  |  |  |  | Voltmètre Tension alternative |  |
| Ampèremètre |  |  |  |  |  | Ohmmètre |  |