# Objectif du TP

Déterminer par simulation les valeurs des tensions et des courant en courant continu.

# Exploitation

## Pont diviseur de tension

|  | U = 12V (vsource) R1 = 1kΩ (resistor) R2 = 560Ω (resistor) R3 = 560Ω (resistor) |
| --- | --- |

### Théorie

A l'aide de la loi des mailles, de la loi des noeuds, de la loi d'Ohm et du pont diviseur de tension :

- Déterminer la tension UAB.	…............V

- Déterminer la tension UBM.	…............V

- Déterminer l’intensité du courant I1 (en mA ).	…............mA

- Déterminer l’intensité du courant I3 (en mA ).	…............mA

- Déterminer l’intensité du courant I2 (en mA ). 	…............mA

### Simulation

Grace au logiciel de simulation de votre choix (LT SPice, Crococlip ou Proteus),

- Déterminer la tension UAB.	…............V

- Déterminer la tension UBM.	…............V

- Déterminer l’intensité du courant I1 (en mA ).	…............mA

- Déterminer l’intensité du courant I3 (en mA ).	…............mA

- Déterminer l’intensité du courant I2 (en mA ). 	…............mA

### Mesure

#### Matériel & instruments de mesure

| Résistance : R2,3 = 560 Ω et R1 = 1kΩ une plaque de montage un générateur de tension continue variable 0-15 V | un voltmètre un ampèremètre |
| --- | --- |

#### Protocole

| Manipulation : | Placer les appareils de mesure pour répondre aux questions ci-dessous. Appeler le professeur pour valider le montage. |
| --- | --- |

- Placer le symbole des appareils de mesure utilisés sur le schéma ci-dessus.

- Quel est le code couleur pour les trois résistances utilisées ?

- Déterminer la tension UAB.	…............V

- Déterminer la tension UBM.	…............V

- Déterminer l’intensité du courant I1 (en mA ).	…............mA

- Déterminer l’intensité du courant I3 (en mA ).	…............mA

- Déterminer l’intensité du courant I2 (en mA ). 	…............mA

## La Diode

|  | Générateur DC (vsource) Diode D1 (1N4007) VD1 = 0,6 V R = 1 kΩ (resistor) |
| --- | --- |

### Théorie

A l'aide de la loi des mailles, de la loi des noeuds, de la loi d'Ohm et du pont diviseur de tension :

- Déterminer la tension aux bornes de R.	…............V

- Déterminer l’intensité du courant qui circule dans le circuit (en mA ).	…............mA

### Simulation

Grace au logiciel de simulation de votre choix (LT SPice, Crococlip ou Proteus),

- Déterminer la tension aux bornes de R.	…............V

- Déterminer l’intensité du courant qui circule dans le circuit (en mA ).	…............mA

### Mesure

#### Matériel & instruments de mesure

| Résistance : R = 1kΩ Diode : 1N4007 une plaque de montage un générateur de tension continue variable 0-15 V | un voltmètre un ampèremètre |
| --- | --- |

#### Protocole

| Manipulation : | Placer les appareils de mesure pour répondre aux questions ci-dessous. Appeler le professeur pour valider le montage. |
| --- | --- |

- Placer le symbole des appareils de mesure utilisés sur le schéma ci-dessus.

- Déterminer la tension aux bornes de R.	…............V

- Déterminer l’intensité du courant qui circule dans le circuit (en mA ).	…............mA

## La LED

|  | Générateur DC (vsource) LED Rouge VLED = 1,8 V R = 1 kΩ (resistor) |
| --- | --- |

### Théorie

A l'aide de la loi des mailles, de la loi des noeuds, de la loi d'Ohm et du pont diviseur de tension :

- Déterminer la tension aux bornes de R.	…............V

- Déterminer l’intensité du courant qui circule dans le circuit (en mA ).	…............mA

### Simulation

Grace au logiciel de simulation de votre choix (LT SPice, Crococlip ou Proteus),

- Déterminer la tension aux bornes de R.	…............V

- Déterminer l’intensité du courant qui circule dans le circuit (en mA ).	…............mA

### Mesure

#### Matériel & instruments de mesure

| Résistance : R = 1kΩ Diode : 1N4007 une plaque de montage un générateur de tension continue variable 0-15 V | un voltmètre un ampèremètre |
| --- | --- |

#### Protocole

| Manipulation : | Placer les appareils de mesure pour répondre aux questions ci-dessous. Appeler le professeur pour valider le montage. |
| --- | --- |

- Déterminer la tension aux bornes de R.	…............V

- Déterminer l’intensité du courant qui circule dans le circuit (en mA ).	…............mA

# conclure.