# Principe physique et fonctionnement

Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.

La longueur d'onde de l'infrarouge est comprise entre 780nm et 1 000 000nm

Une diode IR est une LED (light-emitting diode) émettant une ''lumière'' de longueur d'onde supérieure à 780nm.

La longueur d’onde du rayonnement émis  dépend du matériau utilisé.

Arséniure de gallium-silicium (GaAsSi)

Arséniure de gallium-aluminium (AlGaAs)

Arséniure de gallium-zinc (GaAsZn)

La LED IR est une jonction P-N qui doit être polarisée en sens direct pour émettre de la ''lumière''. La face émettrice est la zone P car c’est la plus radiative.

# Caractéristiques optiques

| λpeak : longueur d'onde centrale Δλ : largeur de bande spectrale φ : angle traduisant la directivité Ie : intensité énergétique (en mW/sr) |  |
| --- | --- |

# Caractéristiques électriques

Vf : tension de seuil directe

If : courant direct continu maximal

Ifsm : courant de surcharge maximal

Vr : tension inverse maximale

Ir : courant inverse

Tr, tf : temps de commutation

Ptot : dissipation maximale

# Avantages et défauts

Facilité de montage sur un circuit imprimé, traditionnel ou CMS

Excellente résistance mécanique (chocs, écrasement, vibrations)

Bonne durée de vie

Temps de réponse très court (procédé adapté pour la transmission courte ou longue distance)

  - Influence de la température

  - Commande en courant

# Transmission IR ou US ?

|  | Transmission IR | Transmission US |
| --- | --- | --- |
| Porteuse | Onde électromagnétique > à 300Ghz | Onde sonore > à 20Khz |
| Propagation | Bonne dans les milieux gazeux | Bonne dans les milieux solides et liquides |
| Bruit | Les IR ambiants doivent être filtrés | Les interférences dues aux réflexions doivent être éliminées. |

Les IR permettent des débits de transmission élevés.

Au delà de quelques mètres, prévoir une transmission par fibre optique

# Ordre de prix

LED ordinaire rouge (624nm) : ≈ 4ctsHT

LED IR (880nm) : ≈ 94cts

Diode Laser (905nm, 25W) : ≈ 30€

Transceiver IrDA :  ≈ 5€

Fourche optique :  ≈ 20€

# Applications typiques

Optocoupleurs (isolation galvanique)

Transmissions de signaux par fibre optiques

Télécommandes

Cellules photoélectriques

Faisceau laser pour les appareils de mesure

Faisceau laser pour la lecture et la gravure des CD et DVD

Éclairage invisible pour caméras de surveillance