# Generalité

NFC = Near Field Communication

Technologie sans fil

Courte portée (20cm max)

Débits de communication : 106, 212 ou 424 kbps

Haute fréquence (13,56MHz)

Extension de la norme ISO/CEI 14443

## Quelques usages de la NFC

Paiement

Achat, validation de titre de transport

Couponing

Accès et démarrage d'un véhicule

Contrôle d'accès à des locaux

Lecture d'informations produits

Récupération de la clef Wifi d'un point d'accès

## Développement de la technologie

Promise à un avenir certain

Forum NFC :

- Sony (carte NFC FeliCa)

- NXP Semiconductors (carte Mifare)

- Samsung, Apple,..

Normes liées à la NFC :

- NFCIP-1

- ISO/CEI 14443-1 à 14443-4

- NDEF

## Un peu de physique

Champ proche → couplage magnétique

Champ lointain → propagation d'ondes

## NFC et réglementations

Distances de fonctionnement réduites

Voir réglementation ERC 7003 et ETSI 300 330

→ environ 20 cm max

Au niveau applicatif : entre 3 et 5 cm

# Généralités sur le fonctionnement

La NFC définit des protocoles. Elle s'appuie sur la technologie RFID (Radio Frequency IDentification). Le champ électromagnétique créé sert de support au transport de l'information.

## Modulation, codages

Modulation d'amplitude

Porteuse : 13,56 MHz

2 systèmes de codage

- Manchester

- Miller modifié

# Modes de fonctionnement

Un équipement doté de la NFC peut être utilisé :

en émulateur de cartes (NFC Target)

en lecteur de cartes (NFC Initiator)

Deux équipements dotés de la NFC peuvent effectuer des échanges en mode peer-to-peer. Ces trois modes sont permis grâce à un contrôleur de communication NFC (ex : le PN532)

## Mode émulation de carte

Le contrôleur NFC joue le rôle de passerelle entre une carte à puce sécurisée et un lecteur

## Mode lecteur

Le contrôleur NFC est l'initiateur de l'échange de données. La communication est dite passive car seul le contrôleur NFC génère le champ RF.

## NFC en mode P2P

L'un des deux contrôleurs NFC prend le rôle d'initiateur, l'autre le rôle de cible. La communication peut être passive ou active. Dans ce cas, chaque contrôleur génère son champ RF lorsqu'il émet des données

# Quelques caractéristiques liées au protocole

Communication de type Half Duplex

Détection de collisions : oui

Acquittement entre ''host'' et contrôleur NFC

### Structure des trames de commande et de réponse

### Structure d'une trame d'acquittement

# NFC et sécurité

## Sources de vulnérabilité

L'écoute (Eavesdropping)

La corruption de données

La modification des données

L'attaque de l'homme du milieu (HDM) * ou en anglais, MITM (man in the middle)

## Protection

courte portée

surveillance du niveau d'énergie magnétique

mode de communication actif-passif

canal sécurisé (chiffrement des données)

sécurité physique : Secured Element (SE)

# Intérêts de la NFC

Facilité de mise en œuvre

Prix moyen d'un tag NFC : 10cts

Établissement rapide de la connexion

Mode passif → low energy